承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL CUSTOMER 客户 PARTNO.编号 ITEM 型号 FHW0805-25/800UH MATERIAL 料号 TATE 日期 2020-2-24 客户回签处：. 确认; 审核; 批准. 供应商签章处：. 深圳市丰辉旺科技有限公司 地址: 深圳市宝安区石岩镇松柏路中港星科技园8701 网址；www.jh-dzcl.com 联系电话；18503051681

| 用户 |  |  |  |  | 品名 |  | 贴片电感 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | CD0805-25/800UH |  |  | 品号 |  |  |  |  |
| - 外形尺寸(mm) 底部锡面图 正面俯视图 剖面图 (阴影区为锡面区） A1; A2; B; D; E; F; G. 8.00±0.15; 7.06±0.15; 3.00±0.15; 5.20±0.2; 1.00±0.15; 2.60±0.15; 1.60±0.15. C; H; T; I; M. 1.04±0.10; 1.04±0.10; 3.52±0.10; 3.30±0.1; 0.33±0.10. 电气原理图： 注:1.2.3为绕线脚位,1为公共脚位居中,1-2脚位感量为25UH,1-3脚位感量为800UH |
| 文件编号 |  |  | 日期 | 2020-2-24 |  | 页面号 |  | 2/6 |  |
| 深圳市丰辉旺科技有限公司 |  |  |  |  |  | 确认 |  | 审核 | 批准 |

| 用户 |  |  |  |  | 部品名 |  | 贴片电感 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | FHW0805-25/800UH |  |  | 部品号 |  |  |  |  |
| 电气特性 序号; 项目; 测试端子; 技术要求; 备注. 1; 绕线脚位; 1-2; 0.14*24.5TS RDC:0.5ΩMax IDC:1.5A(≥90%); 1中间长条焊锡面为公共脚. 2; 绕线脚位; 1-3; 0.14*147.5TS RDC:3ΩMax IDC:0.3A(≥90%). 3; 电感值; 1-2, 1-3; 25UH, 800UH; CH1068+1310(1KHz,0.25V,). ※ 测试条件：测试频率1KHz / 0.25V, (N±10％)；. ※ 测试仪表：502BC、CH1068+1310。. 材料说明 序号; 项目; 材料规格型号; 生产厂家; 备注. 1; 磁芯; CD0805; XCJ CO.,LTD 或等同厂家. 2; 导线; 2UEW 180℃; DONG YANG CO .，LTD SHANGHAI ASLA PACIFIC ELECTRIC CO LTD 或等同厂家; E102761(S) E214423. |
| 文件编号 |  |  | 日期 | 2020-2-24 |  | 页面号 |  | 3/6 |  |
| 深圳市丰辉旺科技有限公司 |  |  |  |  |  | 确认 |  | 审核 | 批准 |

| 用户 |  |  |  |  |  | 部品名 |  |  |  |  |  |  | 贴片电感 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | FHW0805-25/800UH |  |  |  |  | 部品号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明. 项 目; 性 能; 试 验 方 法. 绝缘电阻; 100MΩ以上; 在磁芯与绕组间施加100V 直流电压持续5分钟后. 使用温度; 包括产品自身发热温度; -40℃～100℃. 存储温度特性; 产品外观无异常 特性规格范围内 -40℃～100℃. 耐湿特性; 产品外观无异常 特性规格范围内; 1. 温度：40 ± 2℃； 2.湿度：90℃～95℃； 3.时间：96 ± 2小时。. |
| 文件编号 |  |  |  | 日期 |  |  | 2020-2-24 |  |  | 页面号 |  |  |  |  | 4/6 |  |  |
| 深圳市丰辉旺科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  |  |  | 审核 |  | 批准 |
| 用户 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品名 |  | 贴片电感 |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | FHW0805-25/800UH |  |  |  |  |  |  | 品号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐焊接温度曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  | 日期 |  |  | 2020-2-24 |  |  |  | 页面号 |  | 5/6 |  |  |  |
| 深圳市丰辉旺科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  | 审核 |  | 批准 |  |

| 用户 |  |  |  |  | 品名 |  | 贴片电感 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | FHW0805-25/800UH |  |  | 品号 |  |  |  |  |
| 包装说明： 1) 包装类型： ■ 盘装 □散装 2）包装（编带装）尺寸： ■ 13"盘 ； □ 7"盘 。 3）包装数量：1000颗每盘 A C D B 规格 尺寸; 13"; 7". A; Φ330±2.0; Φ178±2.0. B; Φ90 ± 2.0. C; 2.3. D; 12.5. |
| 文件编号 |  |  | 日期 | 2020-2-24 |  | 页面号 |  | 6/6 |  |
| 深圳市丰辉旺科技有限公司 |  |  |  |  |  | 设计 |  | 审核 | 批准 |